Gymnase de Monery

EQUIPEMENTS SPORTIFS

cahier des clauses techniques particulieres

n° 2008-07DB LOT1

descriptif quantitatif

des equipements

  LOT N° 1 – AGRES SPORTIFS ET DE GYMNASTIQUE

  LOT N° 2 – AFFICHEUR MULTISPORTS

  LOT N° 3 – RIDEAU DE SEPARATION

Maître d’ouvrage	:	Ville de RUMILLY

Personne responsable du marché	:	Monsieur le Maire

Responsable technique	:	Directeur des Services Techniques

Comptable public assignataire des paiements	:	Monsieur le Comptable du Trésor

A ………………………….., le ………………………….

Timbre et signature de l’entreprise

SOMMAIRE

1.	GENERALITES

1.1	OBJET	P. 3

1.2	CONSISTANCE DES TRAVAUX	P. 3

1.3	PRESENTATION DU GYMNASE DE MONERY	P. 3

1.4	DELAI DE CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DU GYMNASE	P. 4

1.5	TRACÉS DES AIRES DE JEUX	P. 4

1.6	SUJETIONS LIEES A L’EXISTANT	P. 5

2.	DOCUMENTS DE REFERENCE

2.1	MARQUES NF	P. 6

2.2	MARQUAGES DES EQUIPEMENTS	P. 6

2.3	DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE	P. 6

2.4	DOCUMENTS PARTICULIERS	P. 7

3.	SPECIFICATIONS GENERALES

3.1	ETENDUE DES PRESTATIONS	P. 7

3.2	LIMITES DE PRESTATION	P. 8

3.3	COORDINATION	P. 8

3.4	PLANS ET NOTES DE CALCULS	P. 8

3.5	NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX	P. 8

3.6	ESSAIS ET RECEPTION DES OUVRAGES	P. 8

3.7	DOCUMENTS A FOURNIR APRES RECEPTION	P. 9

4.	AGRES SPORTIFS

4.1	BASKET	P. 9

4.2	HANDBALL	P. 10

4.3	VOLLEYBALL	P. 11

4.4	BADMINTON	P. 11

4.5	TENNIS	P. 12

4.6	RANGEMENTS	P. 12

5.	AGRES DE GYMNASTIQUE

5.1	TAPIS ET MATELAS	P. 13

5.2	MODULES PEDAGOGIQUES	P. 13

5.3	CHARIOT DE TRANSPORT	P. 13

1.	GENERALITES

1.1	OBJET

Le présent descriptif technique concerne la fourniture et la pose des équipements sportifs du gymnase de Monéry, comprenant :

- agrès sportifs et de gymnastique

- afficheur multisports

- rideau de séparation

1.2	CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent l’élaboration des plans de surcharge et moyens de fixation sur l’ossature du bâtiment, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux et matériels tels qu’ils sont définis dans le présent cahier des charges.

Ce cahier des charges est commun aux 3 lots cités ci-après :

- Lot N° 1 - Agrès sportifs et de gymnastique

- Lot N° 2 - Afficheur multisports

- Lot N° 3 - Rideau de séparation

1.3	PRESENTATION DU GYMNASE DE MONERY

Le gymnase comprend 3 salles :

- 1 salle sportive normalisée

- 2 salles d’entrainement

et 1 aire de stockage commune aux 3 salles pour stocker le matériel à usage collectif.

Descriptif général :

Salle sportive 1

Cette salle remplit les conditions d’homologation Fédérale Départementale telles que définies par le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour la pratique du handball, basketball, badminton, volleyball, tennis, tennis de table et football en salle.

Elle est destinée prioritairement à l’entraînement des élèves du secondaire, collège et lycée dans le cadre des cours d’EPS et de l’UNSS, et par les associations sportives.

Les caractéristiques :

- espaces de compétition : 44 x 23,5

- hauteur libre au-dessus de l’aire de jeux : 7 ml

- aire de jeux recoupable en 2 salles 1/3 et 2/3 par rideau électrique à enroulement

- revêtement de sol de type collé ou coulé

Salle d’entraînement 2

Cette salle est destinée prioritairement à l’éducation sportive des élèves de primaire. Les activités exercées seront de type : handball, basketball, badminton, volleyball, mini-tennis, tennis de table et football en salle.

Les caractéristiques :

- dimensions : 15 x 22

- hauteur libre au-dessus de l’aire de jeux : 7 ml

Salle d’entraînement 3

Même type d’occupation que la salle 2. Cette salle est séparée de la salle 2 par un voile béton.

Les caractéristiques :

- dimensions : 15 x 23

- hauteur libre au-dessus de l’aire de jeux : 7 ml

Une bande de 1 ml est réservée pour la mise en œuvre ultérieure d’un mur d’escalade.

Aire de stockage

Aire commune aux 3 salles.

Les caractéristiques :

- dimensions : 7,20 x 11,90

- hauteur libre sous plafond : 2,80 ml

1.4	DELAI DE CONSTRUCTION ET MISE EN SERVICE DU GYMNASE

Le délai d’exécution des ouvrages sera précisé par l’entreprise générale dans son acte d’engagement.

A titre indicatif, le maître d’ouvrage a arrêté un délai maximal d’exécution fixé à 13 mois ½, dont 1 mois ½ de préparation.

Le gymnase de Monéry devra être mis en service pour la rentrée scolaire 2009-2010.

La fourniture et l’installation des équipements décrits au présent document devra s’inscrire dans le planning général de l’entreprise.

1.5	TRACÉS DES AIRES DE JEUX

Le marquage des jeux par application de peinture est à charge du lot revêtements sportifs.

Ces marquages sont les suivants :

Salle de compétition 1

Nombre de terrains :

- handball	1

- basketball	4

- volleyball	5

- badminton	7

- tennis	1

Dont terrains tracés dans la longueur :

- handball	1

- basketball	1

- volleyball	1

- badminton	6

- tennis	1

Dont terrains tracés dans la largeur :

- basketball	3

- volleyball	4

- badminton	1

Salles de compétition 2 et 3

Terrains tracés dans la longueur :

- basketball	1

- volleyball	2		terrains non tracés, mais possibilité d’installer longitudinalement dans chaque salle 2 filets (longueur totale 18 ml), en réservant aux 2 extrémités dudit filets un passage de 1,50 ml

1.6	SUJETIONS LIEES A L’EXISTANT

Le soumissionnaire devra impérativement prendre connaissance du projet afin d’apprécier les conditions d’installation du matériel. L’entreprise est réputée connaître parfaitement la prestation qui lui incombe, et en tenir compte pour l’organisation des moyens à mettre en œuvre sur le chantier, ainsi que pour le respect des délais.

Elle devra tenir compte dans son offre des mesures particulières à prendre pour faire face aux difficultés d’organisation du chantier liées au site et à ses contraintes.

L’entreprise devra prévoir dans son offre :

- de signaler tous les travaux supplémentaires ou équipements qu’elle jugerait nécessaires pour la bonne exécution de sa prestation et une bonne réponse aux besoins exprimés par le maître d’ouvrage

- de signaler tous les travaux qui n’incomberaient pas à sa prestation ; sur cette base, l’adaptation du marché de l’entreprise générale - notamment pour ce qui concerne les supports de charpente nécessaires à son installation et les raccordements électriques - serait faite avant signature du marché de construction ; au-delà, plus aucune prestation supplémentaire ne sera acceptée

Dans tous les cas, les entreprises devront se conformer au PGCSPS et aux prescriptions d’organisation du chantier.

2.	DOCUMENTS DE REFERENCE

2.1	MARQUES NF

La marque NF devra être apposée sur tous les matériels fixes ou amovibles, attestant des performances décrites dans les normes. Le soumissionnaire devra aussi annexer à son offre les garanties écrites de la conformité de ses produits et équipements aux normes les concernant : certifications AFAQ, AFNOR ou tout autre organisme certificateur.

2.2	MARQUAGES DES EQUIPEMENTS

Tous les éléments installés devront comporter, inscrite en caractères de couleur contrastée et de manière visible, lisible et indélébile, une mention d’avertissement destinée aux utilisateurs et rappelant le mode d’installation de l’équipement.

Les équipement devront également comporter le nom et l’adresse du responsable de la première mise sur le marché, ainsi que leur date de fabrication (mois et année).

2.3	DOCUMENTS GENERAUX DE REFERENCE

Tous les matériels fixes ou amovibles proposés et mis en service par le soumissionnaire devront satisfaire au référentiel de contrôle concernant les équipements soumis au décret N° 96-495 du 4 juin 1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, handball, hockey sur gazon et en salle, et les buts de basketball.

Textes applicables aux équipements soumis au décret N° 96-495 :

| référence | libellé | date |
| --- | --- | --- |
| décret N° 96-495 | Décret du 04.06.1996 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, handball, hockey sur gazon et en salle, et les buts de basketball | 04.06.1996 |
| Note du 30.12.1996 | Note d’information (D.G.C.C.R.F. N° 1741) relative aux conditions d’application du décret N ° 96-494 du 04.06.1996 | 30.12.1996 |
| Avis du 19.12.1998 | Avis relatif à l’application du décret N ° 96-494 du 04.06.1996 | 19.12.1998 |
| NF EN 748 | Equipement de jeux – buts de football – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Juillet 1998 |
| NF EN 750 | Equipement de jeux – buts de hockey – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Juillet 1998 |
| NF EN 1270 | Equipement de jeux – buts de basketball – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Avril 1998 |
| NF EN 749 | Equipement de jeux – buts de handball – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Juillet 1998 |

Normes concernant les matériels sportifs :

| référence | libellé | date |
| --- | --- | --- |
| NF S 52-400 | Equipement de jeux – points de fixation – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Septembre 1998 |
| NF S 52-901 | Equipement sportif de proximité – équipement sportif de plein air en accès libre – exigences de sécurité et méthodes d’essai | Septembre 1998 |
| NF EN 1510 | Equipement de jeux – équipement de tennis – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Janvier 1997 |
| NF EN 1271 | Equipement de jeux – équipement de volleyball – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Avril 1998 |
| NF EN 1509 | Equipement de jeux – équipement de badminton – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Octobre 1996 |
| NF S 52-910 | Equipement de jeux – tables de tennis de table – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Octobre 1998 |

Normes concernant le matériel de gymnastique :

| référence | libellé | date |
| --- | --- | --- |
| NF S 52-400 | Equipement de jeux – points de fixation – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Septembre 1998 |
| NF EN 913 | Matériel de gymnastique – exigences générales de sécurité et méthodes d’essai | Mai 1996 |
| NF EN 914 | Matériel de gymnastique – barres parallèles et asymétriques combinées Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Mai 1996 |
| NF EN 915 | Matériel de gymnastique – barres asymétriques – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Mai 1996 |
| NF EN 12197 | Matériel de gymnastique – barres fixes – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Août 1997 |
| NF EN 12655 | Matériel de gymnastique – anneaux – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Octobre 1998 |
| NF EN 12196 | Matériel de gymnastique – moutons de saut – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Août 1997 |
| NF EN 12432 | Matériel de gymnastique – poutres – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Décembre 1998 |
| NF EN 916 | Matériel de gymnastique – plints à parois verticales – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Mai 1996 |
| NF EN 12346 | Matériel de gymnastique – espaliers, échelles et cadres à grimper – exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essai | Août 1998 |
| NF S 52-315 | Tapis de gymnastique, praticables et tremplins | Avril 1990 |
| NF S 52-316 | Tapis d’évolution et tapis de réception | Septembre 1991 |
| NF S 52-307 | Tapis de judo | Décembre 1993 |
| NF S 52-319 | Tapis de judo pour l’entraînement et l’initiation | Septembre 1993 |
| NF EN 12503-1 à 4 | Tapis de sport |  |

De plus, et pour tout ce qui concerne les équipements, l’entreprise devra tenir compte, lors de l’exécution des travaux, de tous les textes règlementaires applicables à la construction, et notamment :

- norme UTE C 15.100 : exécution et entretien des installations basse tension

- norme UTE C 12.101 : protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques (décret du 14 novembre 1988)

Cette liste n’est pas exhaustive. Elle se veut être un résumé des principaux textes, l’entreprise étant réputée connaître parfaitement l’ensemble des textes applicables.

2.4	DOCUMENTS PARTICULIERS

Documents particuliers à la présente consultation :

- plans de la maîtrise d’œuvre

- plan général de coordination

3.	SPECIFICATIONS GENERALES

3.1	ETENDUE DES PRESTATIONS

Les travaux inclus dans le présent corps d’état comprennent :

- l’installation générale de chantier spécifique aux conditions d’installation

- l’amenée et le repli du matériel, des engins de manutention et de levage des équipements à charge de chaque soumissionnaire

- le calepinage en fonction des implantations des aires de jeux, le positionnement des boîtiers d’ancrage et fourreaux, leur calage soigné tant en plan, niveau et verticalité afin d’assurer un maintien parfait pendant la phase d’exécution du dallage

- la pose des équipements, toutes sujétions de scellement ou fixation et raccordement électrique

- les fiches d’essais pour ce qui concerne tous les équipements soumis au décret N° 96-495 attestant de leur conformité

3.2	LIMITES DE PRESTATION

Ne sont pas à charge des équipementiers :

- l’amenée électrique pour le fonctionnement des appareils

- sauf avis contraire décrit à l’offre, les interventions sur la charpente pour la pose des renforts avant installation des équipements

3.3	COORDINATION

Chaque entreprise devra se coordonner avec l’ensemble des entreprises devant intervenir sur le site, et plus particulièrement :

- le corps d’état maçonnerie pour le scellement des fourreaux

- le corps d’état charpente pour la mise en œuvre éventuelle des renforts de charpente au droit de chaque agrès

- le corps d’état électricité qui doit les attentes électriques pour les ouvrages motorisés

3.4	PLANS ET NOTES DE CALCULS

Pour ce qui concerne les agrès fixés aux éléments de charpente, le fournisseur indiquera - dès la remise de son offre - les charges permanentes et d’exploitation de son matériel, ainsi qu’un détail de fixation à la charpente.

3.5	NETTOYAGE ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Pendant toute la durée du chantier, l’entreprise devra assurer la protection des sols et supports, et maintenir le chantier dans un bon état de propreté pour la partie qui lui incombe.

Elle devra notamment l’évacuation de ses déchets et matériaux non utilisés jusqu’aux bennes prévues à cet effet, ainsi que le nettoyage de toutes les salissures, projections, tâches, …, qu’elle peut avoir occasionnées pendant l’exécution de sa prestation.

L’entreprise assurera la protection de ses ouvrages durant toute la durée du chantier, et jusqu’à la réception du matériel.

3.6	ESSAIS ET RECEPTION DES OUVRAGES

L’entreprise doit tous les contrôles et essais contractuels prévus par la règlementation, ou complémentaires demandés par le maître d’œuvre et le contrôleur technique.

Ces contrôles et essais sont à la charge de l’entreprise.

3.7	DOCUMENTS A FOURNIR APRES RECEPTION

L’entreprise devra fournir au maître d’ouvrage après réception et pour tout ce qui la concerne (3 exemplaires papier et 1 exemplaire informatique format PDF) :

- les descriptifs détaillés des équipements et des moyens par lesquels le fabricant s’assure de la conformité de sa production aux normes susmentionnées, ainsi que l’adresse de fabrication

- les notices d’emploi précisant les conditions de montage, d’installation, d’entretien et le cas échéant de rangement

- l’attestation de vérification de la stabilité de chaque équipement et de sa solidité, selon les modalités d’essais définies dans l’annexe II du décret 96-495

- les notices d’entretien de chaque équipement

- les plans de localisation de chaque équipement

4.	AGRES SPORTIFS

4.1	BASKET

    - But de basket "compétition" (manœuvre électrique ME)

Fourniture, installation et mise en service de but de basket relevable électriquement (ME) fixé en charpente, respectant en position de repli le gabarit de 7 ml en tous points de l’équipement.

Caractéristiques charpente	: portique PRS 750, entraxe 637

Hauteur sous grille faux plafond	: 7,86 ml

Hauteur plénière	: entre grille et sous-face couverture  150

Hauteur libre plenum sous PRS	:  75 cm

But de basket de type "pantographe" ou "télescopique" en acier monotube comprenant :

- haubanages latéraux si nécessaires

- kit permettant le réglage en hauteur des buts pour une utilisation soit en compétition avec hauteur de cercle de 3,05 ml, soit en mini-basket avec hauteur de cercle de 2,60 ml / sol

- enrouleur électrique de puissance adaptée situé en plafond, permettant l’enroulement des câbles de manœuvre des buts avec réglage des fins de course haut et bas, commande par contact à clé

- dispositif de sécurité type "stop chute" évitant la chute du mât ou en cas de rupture du câble de relevage, enroulement et déroulement automatique du câble

- panneau 1,80 x 1,05 en méthacrylate épaisseur 15 mm, monté sur cadre, avec tracés réglementaires

- protection à visser de type moulée, montée sur cadre du panneau par vis auto-foreuses

- cercle de basket à déclenchement 105 kg, anneau en acier traité avec système de fixation du filet sans crochet

- filet réglementaire, coloris blanc, en tresse nylon 4 mm

Localisation : salle de compétition 1

| 4.1.1 | Buts de basket "compétition" (ME) | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - But de basket "entraînement"

a) A manœuvre électrique (ME)

Fourniture, installation et mise en service de but de basket relevable électriquement (ME) fixé en charpente, respectant en position de repli le gabarit de 7 ml en tous points de l’équipement.

But de basket de type relevable en acier monotube avec coulisseau de réglage comprenant :

- haubanages latéraux

- kit mini-basket (dito)

- enrouleur électrique situé en plafond (dito)

- dispositif de sécurité type "stop chute" (dito)

- panneau 1,80 x 1,05 en polyester épaisseur 24 mm, avec tracés réglementaires

- cercle de basket à déclenchement 105 kg (dito)

- filet réglementaire (dito)

Localisation : salle de compétition (3 terrains) et salle d’entraînement 1 (1 terrain)

| 4.1.2a | Buts de basket "entraînement" (ME) | U | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

b) A manœuvre manuelle (MM) - Variante

Dito article 4.1.2a, mais commande par treuil manuel démultiplié à irréversibilité automatique, livré avec manivelle repliable.

L’implantation de ce treuil devra satisfaire à la sécurité des usagers (accrochage, …) en évitant au maximum les renvois par poulie.

| 4.1.2b | Buts de basket "entraînement" (MM) | U | 1 |  | variante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - But de basket "entraînement" rabattable

Fourniture et pose de but de basket rabattable (MM), structure en acier en tube carré et rond comprenant :

- châssis fixé sur un mur, structure support du panneau articulé sur le châssis manœuvré à l’aide d’une perche, verrou de maintien en position rabattue, y compris fixation contre mur assurant une hauteur du cercle de 2,60 ml / sol

- panneau 1,80 x 1,05 en polyester épaisseur 24 mm avec tracés réglementaires

- cercle de basket à déclenchement 105 kg (dito)

- filet réglementaire

Localisation : salle de compétition 2 (1 terrain)

| 4.1.3 | Buts de basket "entraînement" rabattable | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2	HANDBALL

4.2.1	But de handball

Fourniture et pose de but de handball fixé au mur et rabattable latéralement contre ce dernier, comprenant :

- cadre aluminium de façade avec glissière arrière pour fixation du filet

- structure arrière en tubes métalliques avec renfort vertical et coulisseaux pour réglage du départ

- verrouillage en position de jeu et rabattu, roulettes assurant le déplacement

Localisation : salle de compétition 1

Nombre : 2

| 4.2.1 | But de handball | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.2	Filet

Filet pour but de handball en polypropylène sans nœud,  4 mm, maille 100, départ arrière 0,80 x 1 m

| 4.2.2 | Filet pour but de handball | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.3	VOLLEYBALL

4.3.1	Poteau de volleyball

Poteau de volleyball en acier  90 mm avec dispositif de blocage dans gaine ; glissières à sangles pour réglage aux hauteurs réglementaires et au sol avec repérage des hauteurs sur les poteaux, système de tension du filet intégré à drisse.

4.3.2	Poteau intermédiaire

Poteau intermédiaire en acier  90 mm, intégré à drisse dito article précédent, avec dispositif d’accrochage du deuxième filet permettant le réglage des 2 filets à hauteurs différentes.

4.3.3	Fourreaux mâts volleyball

Fourniture et pose fourreaux pour mâts 90 mm, diamètre intérieur 93 mm, longueur 430 mm, y compris couvercle réversible.

4.3.4	Filet

Filet de volleyball en polypropylène sans nœud, fil  2 mm, bande supérieure en polyester, tension par câble équipé de mousquetons.

Salle de compétition 1

| 4.3.1 | Poteaux de volleyball | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Poteaux intermédiaires | U | 3 |  |  |
| 4.3.3 | Fourreaux mâts volleyball | U | 7 |  |  |
| 4.3.4 | Filets | U | 5 |  |  |

Salle de compétition 2

| 4.3.1 | Poteaux de volleyball | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Poteaux intermédiaires | U | 1 |  |  |
| 4.3.3 | Fourreaux mâts volleyball | U | 3 |  |  |
| 4.3.4 | Filets | U | 2 |  |  |

Salle d’entraînement 3

| 4.3.1 | Poteaux de volleyball | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.2 | Poteaux intermédiaires | U | 1 |  |  |
| 4.3.3 | Fourreaux mâts volleyball | U | 3 |  |  |
| 4.3.4 | Filets | U | 2 |  |  |

4.4	BADMINTON

4.4.1	Poteau de badminton

Poteau de badminton en acier  35 mm avec système de tension du filet par drisse et taquet coinceur en tête de poteau.

4.4.2	Fourreaux mâts badminton

Fourniture et pose fourreaux pour mâts 35 mm, diamètre intérieur 38 mm, profondeur 130 mm, y compris couvercle amovible.

4.4.3	Filet

Filet en polypropylène sans nœud fil  1 mm, bande supérieure en nylon, tension par cordeau polyester  3 mm.

Localisation : salle de compétition 1

| 4.4.1 | Poteaux de badminton | U | 14 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.2 | Fourreaux  38 pour poteaux badminton | U | 14 |  |  |
| 4.4.3 | Filet | U | 7 |  |  |

4.5	TENNIS

4.5.1	Poteau de tennis

Poteau réglementaire en acier  90 mm, tête en aluminium avec rainure de guidage du câble de tension du filet. Tension du filet par treuil à crémaillère à traction rectiligne, tige coulissante pour maintien du filet sur poteau.

4.5.2	Fourreaux mâts tennis

Fourniture et pose fourreaux pour mâts 90 mm, diamètre intérieur 93 mm, profondeur 430 mm, y compris couvercle réversible.

4.5.3	Filet

Filet de tennis en polypropylène sans nœud fil  3 mm, bande supérieure en polyester.

    - Accessoires

a) Sangle de régulation largeur 50 mm avec mousqueton

b) Boîtier d’ancrage à sceller avec couvercle amovible et réversible

| 4.5.1 | Poteau de tennis | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.2 | Fourreaux mâts tennis | U | 2 |  |  |
| 4.5.3 | Filet | U | 1 |  |  |
| 4.5.4 | a) Sangle de régulation | U | 1 |  |  |
|  | b) Boîtier d’ancrage à sceller | U | 1 |  |  |

4.6	RANGEMENT

4.6.1	Rangement poteaux

Râtelier de rangement en acier peint blanc constitué de 2 éléments indépendants à fixer au mur pour le rangement horizontal de poteaux de volleyball, de tennis et de badminton.

Besoins salle de compétition :	5 poteaux volleyball

14 poteaux badminton

2 poteaux tennis

| 4.6.1 | a) Râtelier mural 1 paire poteaux tennis et badminton | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) Râtelier mural 2 paires | U | 0 |  | p.m. |
|  | c) Râtelier mural 3 paires volleyball et badminton | U | 3 |  |  |

Besoins salles d’entraînement 2 et 3 : 6 poteaux volleyball

| 4.6.1 | d) Râtelier mural 3 paires (volleyball) | U | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.	AGRES DE GYMNASTIQUE

Les dimensions et surfaces indiquées ci-après sont fournies à titre indicatif. Le soumissionnaire devra proposer un matériel dont les dimensions seront les plus proches de celles indiquées.

5.1	TAPIS ET MATELAS

Tapis et matelas en mousse de polyéthylène ou mousse de composition adaptée à l’épaisseur et à l’usage mixte (clubs et scolaires), housse 6 faces en polyester enduit PVC recto-verso M2, dessous antidérapant, grilles de décompression, coins renforcés, tapis juxtaposables par barrettes velcro sur les 4 côtés.

Poignées renforcées pour manipulations fréquentes.

| 5.1.1 | a) Tapis 200 x 100 x 4 (salle compétition 1) | U | 50 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b) Tapis 200 x 100 x 4 (salle compétition 2) | U | 10 |  |  |
| 5.1.2 | Tapis 200 x 100 x 10 (salle compétition 1) | U | 3 |  |  |
| 5.1.3 | Matelas repliable 300 x 200 x 20 (salle compétition 1) | U | 1 |  |  |
| 5.1.4 | Aire d’évolution 800 x 800 x 4 (salle évolution 2) | U | 1 |  |  |

5.2	MODULES PEDAGOGIQUES

Modules constitués de mousse polyuréthane haute densité, entièrement houssés en bâche polyester M2, dessous antidérapant, munis de poignées de transport et système velcro dans le cas d’assemblage des éléments.

| 5.2.1 | Cheval mousse 100 x 80 x ht 140 cm | U | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | Plan incliné 200 x 100 x 40/5 cm | U | 1 |  |  |
| 5.2.3 | Plan incliné cassé 140 x 60 x 60 cm | U | 1 |  |  |

Mini-trampoline à sandows : Cadre en acier galvanisé 113 x 113 avec piétement à inclinaison réglable et patins antidérapants. Toile pleine 60 x 60 en nylon maintenue au cadre à l’aide de sandows, protection périphérique en mousse recouverte de PVC avec accroche patte velcro.

| 5.2.4 | Mini-trampoline 113 x 113 cm | U | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.3	CHARIOT DE TRANSPORT

Chariot constitué d’un plateau en bois monté sur une structure métallique à 4 roues à large bandage, dont 2 omnidirectionnelles, angles protégés par des roues de protection.

Dimensions 200 x 100 cm.

| 5.3 | Chariot de transport 200 x 100 cm | U | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |